Дробилка влажного зерна ROmiLL CP1

В одной машине сгруппированы 4 операции:

- дробление зерна

- ввод консерванта (соответственно дополнительное увлажнение)

-  смешивание

- выдавливание готовой смеси в мешок.

Значительное снижение стоимости послеуборочной обработки:

- производительность – до 28 т/ч

- расход топлива 0,9 л/т

- в работе задействован 1 человек от начала загрузки и до конца цикла.

Мобильность:

- быстрая замена блоков и последующее прессование различных культур в силосный мешок

- машину можно использовать круглый год для переработки сухого зерна без необходимости проведения замены рабочих валиков.

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | CP1 |
| --- | --- |
| привод | трактор мин. 100 л.с. |
| Производительность - первичное дробление | 20 - 28 т/ч |
| Производительность - мелкого дробления | 10.5 - 20 т/ч |
| вес | 2870 кг |
| Ø силос мешок | 1,2м; 1,5м; 2м |
| объем контейнера | 3,7 м3 |
| Расход топлива | 0,7-0,9 л/т |

Карданный вал, аппликатор консерванта, лестница, ящик для инструментов, освещение -  включены в цену.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*

- Пресс туннель 5‘  - 2 970 евро,

- Пресс туннель 6,5 – 3 915 евро,

- Приемный шнековый конвейер – 8 505 евро,

- Приемный шнековый конвейер с механизмом складывания – 12960 евро,

- Турникеты для дозирования – 6 210 евро,

- Адаптер для обработки субпродуктов – 5 130 евро,

- Сито в бункер – 1 890 евро,

- Подъемник рукавов – 1 890 евро,

- Магниты – 810 евро

- Комплект 1 пары кожухов вальцов – 7074 евро,

- Обработка вальцов TITAN  -  1 850 евро.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

- Срок поставки 45 рабочих дней

- Стоимость указанна с учетом монтажа , ввода в эксплуатацию и обучения персонала

- Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ

- Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода

- Стоимость 79 290 евро.

* Данная цена действительна только при комплектации товара на заводе-изготовителе.

Смотреть видео на канале ROmiLL:

Смотреть                                                Смотреть                                               Смотреть

Ваши привилегии с брендом ROmiLL

Стандартные и дополнительные опции CP1

Карданный вал - базовое оборудование

Карданные валы используем от проверенного производителя, фирмы Bondioli и Pavesi.   Карданный вал снабжен муфтой со срезным штифтом и имеет защитные крышки.

Карданный вал						Муфта со срезным штифтом

Сигнализация - базовое оборудование

Сигнализация акустически и визуально оповещает о том, что сработала система отскока вальцов, следовательно, оператор должен немедленно выключить привод трактора.

Световая сигнализация				Акустическая сигнализация

Аппликатор консерванта - базовое оборудование

Аппликатор консерванта используется для перекачки, транспортировки и распыления жидкого консерванта для его дальнейшего  смешивания с измельчаемым материалом в процессе измельчения и транспортировки в винтовом конвейере, который выносит материал на транспортное средство или на место хранения.

Аппликатор консерванта

Блок управления - базовое оборудование

В бункере снимается наличие зернового материала с помощью емкостного датчика. Позиция дробильных вальцов контролируется с помощью датчика отскока, также им контролируется  скорость вращения вальцов для дробления. С помощью импульсного лопаткового измерителя потока консерванта блок управления оценивает измеренные значения и контролирует дозирование консерванта. Все измеренные значения доступны оператору на обзорной сенсорной панели. Параметры работы машины и рабочие функции также легко настраиваются в обзорном меню.

Блок управления плющилки, не оборудованной турникетами для дозирования, отличается тем, что оператор машины должен сначала самостоятельно определить необходимую производительность плющилки, задать её вместе с желаемой дозой консерванта в блок управления. Тем не менее, машина не будет изменять дозу подачи консерванта при изменении её собственной производительности. Чтобы доза подачи консерванта менялась автоматически, необходимо использовать дополнительную опцию «турникет для дозирования» и поставляемое с ним специализированное программное обеспечение контроллера для этой цели.

Лестница - базовое оборудование

Лестница позволяет оператору более простой доступ в  бункер при чистке или при необходимости закрепления подъемных строп при погрузке.

ВНИМАНИЕ!!! В бункер можно входить только при выключенном приводе трактора  и при выключенном двигателе трактора.

Ящик для инструментов – базовое оборудование

Ящик для инструментов используется для хранения инструментов, срезных штифтов, перчаток и других принадлежностей.

Освещение – базовое оборудование

Световое оборудование позволяет работать в ночное время или в условиях плохой видимости. Здесь используются светодиодные лампы, характеризующиеся высокой яркостью и низким потреблением энергии.

Пресс-туннель – по запросу

Машина может использоваться пресс-туннелем размером 5 или 6,5 футов. Пресс-туннель можно легко заменить.

Приемный шнековый конвейер - по запросу

Приемный шнековый конвейер позволяет наполнить бункер плющилки из транспортного средства без использования погрузчика.

Винтовой конвейер прост в установке, крепится на верхней кромке бункера. По дорогам общего пользования он транспортируется на отдельном транспортном средстве.

Рабочее положение приемного шнекового конвейера

Адаптер для побочных продуктов – по запросу

После замены дробильных вальцов на адаптер для побочных продуктов машина позволяет прессовать в герметичный рукав ряд побочных продуктов, например, свекловичный жом или пивоваренную дробину. В полиэтиленовых рукавах можно хранить также другие виды кормов и органические материалы. Комплект адаптера для побочных продуктов состоит из дозирующего ротора и регулируемой стенки, которые обеспечивают корректное дозирование прессуемой массы в пресс-туннель в соответствии с типом обрабатываемого материала.

Регулируемая стенка					Дозирующий ротор

Турникеты для дозирования – под заказ

Машины  с турникетами для дозирования в большей степени оснащены автоматизацией. Наличие материала в бункере плющилки контролируется при помощи емкостного датчика. Положение дробильных вальцов контролируется с помощью датчиков системы мгновенного отскока. Также измеряется скорость вращения дробильных вальцов и вращение турникетов. С помощью импульсного лопастного счетчика  потока измеряется актуальный  поток консерванта. Благодаря известному геометрическому объему дозирующего ротора и измерению его скорости блок управления плющилки рассчитывает производительность машины. После подачи требуемой дозы консерванта на 1 тонну обрабатываемого материала, блок управления управляет насосом консерванта, чтобы максимально точно соблюдалась рассчитанная для заданной производительности доза. Если зерно в бункере заканчивается,  автоматически выключается насос консерванта до следующего заполнения бункера. Насос консерванта также останавливается, когда останавливается дозировочный ротор турникета.

Подъемник мешков - под заказ

Подъемник мешков  применяется, в основном,  для туннелей большого диаметра, на которых используется тяжелый мешок. Подъемник облегчает надевание мешка на пресс-туннель.

Сито в бункер – под заказ

Сито в бункер защищает дробильные вальцы от попадания посторонних предметов - веток, камней, листьев, и т.д...

Магниты – под заказ

Магниты защищают вальцы плющилки от проникновения посторонних металлических предметов.

Бочка для воды – базовое оборудование

При работе плющилки  консервант может попасть на кожу рук оператора. Во избежание болезненных последствий такого контакта на машину помещают бочку для пресной воды, чтобы у оператора была возможность быстро вымыть руки.