МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ               МИНИПОГРУЗЧИК MULTIONE 2.3

| Модель | 2.3 EFI |
| --- | --- |
| Двигатель | KOHLER Command Pro EFI ECV749 |
| Мощность | 26,5 ЛС |
| Топливо | Бензин |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Скорость (максимальная) (1) | 15 км/ч |
| Поток гидравлического масла | 42 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 1,6 м |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 700 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 560 кг |
| Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 450 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 840 кк |
| Толкающее усилие | 770 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 613 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 700/1698 мм |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 20x8.00-10 |
| Вес | 747 кг |

(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования

(2) Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо и с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.

(3) Машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTIONE 2.3

H1

D

F

G

H

I

| - Новый 2-х цилиндровый бензиновый двигатель Kohler с электронным впрыском (EFI) - Новая усиленная рама - Новая геометрия и связь для механики наклона, улучшенное отрывное усилие и углы вращения шарнира вверх/вниз. - Доступны задние противовесы 180 кг - DBS (Система динамической блокировки) - Гидравлический масляный радиатор - Самовыравнивающаяся Н-образная стрела C | - Гидравлический мультиконнектор - 4-х функциональный джойстик - 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением - ROPS-FOPS Уровень 1 - 2 передних рабочих фонаря - Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой положения - Механический стояночный тормоз N Высокоэффективные колесные моторы |
| --- | --- |

| ГАБАРИТЫ (мм) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Высота по шарниру |  | 1580 | L - Дорожный просвет |  | 175 |
| C - Смещение вперед при поднятой стреле |  | 148 | M - Угол заднего свеса |  | 26° |
| D - Смещение вперед при горизонтальной стреле |  | 381 | M1 - Угол заднего свеса (с противовесами) |  | 26° |
| F - Длина переднего свеса |  | 421 | N - Макс. ширина (стандартные шины) |  | 1047 |
| G - Колесная база |  | 1163 | O - Угол вращения шарнира вниз |  | 46° |
| H - Длина заднего свеса |  | 603 | P - Угол вращения шарнира вверх |  | 40° |
| H1 - Длина заднего свеса с противовесами |  | 585 | Q - Высота (стандартные шины) |  | 1958 |
| I - Длина машины |  | 2187 |  |  |  |
| Размер шин | Ширина (N) |  |  | Высота (Q) |  |
| 20x8.00-10 | 1047 мм |  |  | 1958 мм |  |
| 23x8.50-12 | 1060 мм |  |  | 1996 мм |  |

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ MULTIONE 2.3

|  | 2 ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ 2 передних рабочих фонаря для освещения рабочей зоны |
| --- | --- |
|  | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне. |
|  | ## DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки) Опция проходимости. Эта система работает как дифференциал, принудительно распределяя гидропотоки между бортами минипогрузчика. Особенно подходит для использования на пересеченной местности |
|  | ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ Эргономичное сиденье с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. |
|  | ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА Система охлаждения контура гидравлического масла |
|  | 4-ХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК 4-функциональный джойстик позволяет легко и точно управлять машиной. |
|  | МЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Механический стояночный тормоз. |
|  | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С СИСТЕМОЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ Увеличивает высоту подъёма и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает работу более удобной, особенно в условиях ограниченного пространства. Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
|  | ROPS-FOPS УРОВЕНЬ I ROPS (система защиты от опрокидывания) - это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины. FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована в соответствии с ISO 3449 и защищает оператора от падающих предметов. |

СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 2.3 (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)

| КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МИНИТРАКТОР MULTIONE 2.3 | 22 270 € |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ «ВСЕСЕЗОННАЯ» |  |  |
|  | МИНИТРАКТОР MULTIONE 2.3 | 28 000 € |
|  | ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ПОДОГЕВОМ Полностью остекленная кабина с шумоизоляцией и зеркалами (Италия) |  |
|  | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ Трехстороннее отопление с регулируемым расходом воздуха и температурой. |  |
| СРОК ПОСТАВКИ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, БАЗИС ПОСТАВКИ – Г. МОСКВА |  |  |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ MULTIONE МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ФЗ44

(С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 616 ОТ 30.04.2020)

ВОЗМОЖНЫЕ КОДЫ ОКПД2:

28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.230, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.260, 28.22.18.310

ОПЦИИ ДЛЯ MULTIONE 2.3

|  | ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО – 335 € Задний буксирный крюк с двойным соединением: с буксирным шаром и буксирным пальцем. |  | SMART КАБИНА – 710 € Легкая кабина из плексигласа (без двери) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ 12V – 175 € Задняя электрическая розетка 12 В для подключения навесного оборудования. |  | ЦЕПИ ДЛЯ КОЛЕС – 410 € (комплект из 2) противоскользящие цепи для колес |
|  | ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК – 250 € Оранжевый проблесковый маячок, устанавливаемый на крыше кабины. |  | КОМФОРТНАЯ КАБИНА – 4400 € лучшая защита оператора от холода, ветра, дождя и снега, комплектуется системой отопления с регулируемой и температурой. |
|  | СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ – 620 € Эргономичное сиденье с подогревом, подлокотниками, ремнем безопасности и отсеком для документов. |  | ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 180 КГ – 825 € используются для увеличения грузоподъемности машины |
|  | ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА – 243 € Сигнал, позволяющий обеспечить безопасность при движении задним ходом |  | ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА – 125 € Накрывает салон машины, защищая от дождя, снега и т. д. |
|  | ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА – 1055 € Опция равномерно распределяющая гидравлическое масло между колесными двигателями. |  | АДАПТЕР МУЛЬТИКОННЕКТОР - FLAT-FACE – 624 € Адаптер имеет 3 линии для выполнения соединений с любым видом навесного оборудования. |
|  | ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ – 490 € Планка, расположенная на левой стороне машины, чтобы защитить оператора от падения из машины. |  | КРЕПЕЖНЫЕ СКОБЫ – 200 € Крепежные скобы устанавливаются на ступице колеса для фиксации минипогрузчика в кузове ТС (комплект из 4) |
|  | ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – 1410 € Передние и задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, проблесковый маячок, зеркала. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ LED ФОНАРИ – 660 € Комплект из 3 фонарей |

ВАРИАНТЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 2.3              (всего более 170 видов для любых работ)

| ОСНОВНОЙ КОВШ | ЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ | КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ | КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКСКАВАТОР НАВЕСНОЙ | ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ (ЯМОБУР) | ЭКСКАВАТОРНАЯ РУКОЯТЬ | БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ |
| ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ | ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА | СНЕГОМЕТАТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ | ПЕСКО И СОЛЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ |
| ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ | ВИЛЫ ДЛЯ СИЛОСА | ГАЗОНОКОСИЛКА ТОРНАДО | УЛИЧНАЯ МОЙКА |

СЕТЫ ИЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 2.3

(ваша скидка до 12 % + стеллаж в подарок)

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE

|  | КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота. |
| --- | --- |
|  | ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом) |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |
|  | ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 12 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования |
|  | НИЗКИЙ ВЕС Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |
|  | УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли).. |
|  | ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации.. |
|  | НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ) Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании.. |
|  | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ Грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч.. |
|  | ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ Расширенная гарантия на гидронасос и колесные гидромоторы. |

МНОГООБРАЗИЕ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE В РОССИИ

ВИДЕООБЗОРЫ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MULTIONE В РОССИИ

multionerus.ru