МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ               МИНИПОГРУЗЧИК MULTIONE 9.6

| Модель | MultiOne 9.6 |
| --- | --- |
| Двигатель | Kohler 1903 TCR |
| Мощность/Крутящий момент | 57 ЛС |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Скорость (максимальная) (1) | 15-30 км/ч |
| Поток гидравлического масла | 95 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 3,21 м |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 2600 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 2080 кг |
| Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 1600 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 2200 кг |
| Толкающее усилие | 1950 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 858 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 1030/2550 мм |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 31x15.50-15 (400/50-15) |
| Вес | 2060 кг |

(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования

(2) Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

(3) Машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTIONE 9.6

| - 9.6 с новым турбированным двигателем Common Rail Kohler (STAGE IIIB, TIER 4 Final, STAGE V) - ETC - Электронное управление акселератором - Многофункциональный дисплей двигателя - Система Hi-Flow - DBS (Система динамической блокировки) - Делитель крутящего момента - Охладитель гидравлического масла - Гидравлический мультиконнектор - Многфункциональный джойстик - Многодисковый стояночный тормоз | - 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением - 2 скорости - Самовыравнивающаяся Н-образная телескопическая стрела - Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные двигатели - ROPS-FOPS Уровень 1 - ЖК-дисплей с программируемым обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор света и другие 14 индикаторов) - 2 передних рабочих фонаря - Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой |
| --- | --- |

| ГАБАРИТЫ (мм) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Высота по шарниру (стрела не выдвинута) |  | 2530 | I - Длина машины (без противовесов) |  | 3200 |
| B - Высота по шарниру (стрела выдвинута) |  | 3210 | L - Дорожный просвет |  | 340 |
| C - Смещение вперед при поднятой выдвинутой стреле |  | 460 | M - Угол заднего свеса (без противовесов) |  | 24° |
| D - Смещение вперед при горизонтальной не выдвинутой стреле |  | 460 | M1 - Угол заднего свеса (с противовесами 440 кг) |  | 19° |
| E - Смещение вперед при горизонтальной выдвинутой стреле |  | 1256 | M2 - Угол заднего свеса (с боковыми противовесами 180 кг) |  | 21° |
| F - Длина переднего свеса |  | 530 | M3 - Угол заднего свеса (с задними противовесами 180 кг) |  | 21° |
| G - Колесная база |  | 160 | N - Макс. ширина (стандартные шины) |  | 1500 |
| H - Длина заднего свеса |  | 1070 | O - Угол вращения шарнира вниз |  | 31° |
| H1 – Длина заднего свеса (спротивовесами 440 кг) |  | 1225 | P - Угол вращения шарнира вверх |  | 29° |
| H2 – Длина заднего свеса (с боковымипротивовесами180 кг) |  | 1115 | Q - Высота (стандартные шины) |  | 2150 |
| H3 – Длина заднего свеса (с заднимипротивовесами180 кг) |  | 1170 | Q1 - Высота с кондиционером (стандартные шины) |  | 2350 |
| Размер шин | Ширина (N) |  |  | Высота (Q) |  |
| 31X15.50-15 | 1500 мм |  |  | 2150 мм |  |
| 27X10.50-15 | 1370 мм |  |  | 2100 мм |  |
| 27X8.50-15 | 1320 мм |  |  | 2100 мм |  |
| 26X12.00-12 ET0 | 1410 мм |  |  | 2090 мм |  |
| 26X12.00-12 ET-50 | 1510 мм |  |  | 2090 мм |  |

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ MULTIONE 9.6

|  | 2 ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ 2 передних рабочих фонаря для освещения рабочей зоны |
| --- | --- |
|  | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне. |
|  | ## DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки) Опция проходимости. Эта система работает как дифференциал, принудительно распределяя гидропотоки между бортами минипогрузчика. Особенно подходит для использования на пересеченной местности |
|  | ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА Опция проходимости равномерно распределяющая гидравлическое масло между колесными двигателями. |
|  | СИСТЕМА HI-FLOW Дополнительный насос, который повышает поток гидравлического масла, увеличивая производительность навесного оборудования. |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. |
|  | ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРОМ Управление частотой оборотов двигателя происходит электронно |
|  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК 12-функциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием. |
|  | ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор освещения и другие 14 индикаторов) |
|  | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С СИСТЕМОЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ Увеличивает высоту подъёма и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает работу более удобной, особенно в условиях ограниченного пространства. Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
|  | 2 СКОРОСТИ Электрогидравлическая регулировка скорости |
|  | РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ МОТОРЫ Радиально-поршневые гидромоторы с высоким крутящим моментом. |

СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 9.6 (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)

| КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МИНИТРАКТОР MULTIONE 9.6 | 54 560 € |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ» |  |  |
|  | МИНИТРАКТОР MULTIONE 9.6 | 58 660 € |
|  | ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ПОДОГЕВОМ Стекло-металлическая кабина с системой отопления и стеклоочистителем (Россия) |  |
|  | ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ Опция, позволяющая навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. Идеально подходит для применения в сельском хозяйстве и для ухода за зелеными насаждениями. |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ «ВСЕСЕЗОННАЯ» |  |  |
|  | МИНИТРАКТОР MULTIONE 9.6 | 62 575 € |
|  | ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ПОДОГЕВОМ Полностью остекленная кабина с шумоизоляцией и зеркалами (Италия) |  |
|  | ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ Опция, позволяющая навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. Идеально подходит для применения в сельском хозяйстве и для ухода за зелеными насаждениями. |  |
|  | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ Трехстороннее отопление с регулируемым расходом воздуха и температурой. |  |
|  | 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ Дополнительные фонари для освещения рабочей зоны (два спереди, один сзади) |  |
|  | ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Это идеальное устройство для запуска в условиях низких температур. Система поддерживает оптимальную температуру двигателя для легкого запуска в холодном климате. |  |
| СРОК ПОСТАВКИ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, БАЗИС ПОСТАВКИ – Г. МОСКВА |  |  |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ MULTIONE МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ФЗ44

(С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 616 ОТ 30.04.2020)

ВОЗМОЖНЫЕ КОДЫ ОКПД2:

28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.230, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.260, 28.22.18.310

ОПЦИИ ДЛЯ MULTIONE 9.6

|  | ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ - 490 € Защищает заднюю часть машины в случае ударов. |  | ДОРОЖНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ – 1890 € Передние и задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, проблесковый маячок, зеркала. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ - 700 € Опция, позволяющая навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. |  | SMART КАБИНА – 960 € Легкая кабина из плексигласа (без двери) |
|  | ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО - 335 € Задний буксирный крюк с двойным соединением: с буксирным шаром и буксирным пальцем. |  | ЦЕПИ ДЛЯ КОЛЕС – 760 € (комплект из 2) противоскользящие цепи для колес |
|  | ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ 12V - 190 € Задняя электрическая розетка 12 В для подключения навесного оборудования. |  | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ – 1000 € Трехстороннее отопление с регулируемым расходом воздуха и температурой. |
|  | ПЛАСТИНА ДЛЯ ЗАДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ - 250 € Используется для монтажа навесного оборудования на задней части машины. |  | ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 180 КГ – 790 € используются для увеличения грузоподъемности машины |
|  | ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК - 250 € Оранжевый проблесковый маячок, устанавливаемый на крыше кабины. |  | ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 440 КГ – 1590 € используются для увеличения грузоподъемности машины |
|  | ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ – 370 € Система поддерживает оптимальную температуру двигателя для легкого запуска. |  | ПРОСТАВКИ ДЛЯ КОЛЕС 10 ММ – 90 € ПРОСТАВКИ ДЛЯ КОЛЕС 55 ММ – 530 € |
|  | СИДЕНЬЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ПОДОГРЕВОМ – 700 € Сиденье повышенной комфортности |  | ЗАДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ – 760 € Используются для питания навесного оборудования на задней части минипогрузчика |
|  | РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ – 10 720 € обеспечивают максимальную устойчивость и сцепление с минимальным повреждением грунта и низким давлением. |  | АДАПТЕР МУЛЬТИКОННЕКТОР - FLAT-FACE – 624 € Адаптер имеет 3 линии для выполнения соединений с любым видом навесного оборудования. |
|  | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – 2 600 € устанавливается на крышу салона, регулирование скорости вентилятора и электронный контроль температуры. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ LED ФОНАРИ – 660 € 3 дополнительных LED фонаря для освещения рабочей зоны |
|  | ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ – 490 € Планка, расположенная на левой стороне машины, чтобы защитить оператора от падения из машины. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ – 1195 € Передние и/или задние дополнительные гидравлические выходы |
|  | ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ЗЕРКАЛАМИ – 4 850 € Полностью закрытая кабина с атмосферостойким тонированным стеклом является оптимальным решением для защиты водителя от холода, влаги и ветра. |  | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИРАЮЩАЯ ПЛАСТИНА – 1050 € На пластине автоматического крепления стопорные штифты перемещаются гидравлически и управляются из кабины. |

ВАРИАНТЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 9.6                  (всего более 170 видов для любых работ)

| ОСНОВНОЙ КОВШ | ЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ | КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ | КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКСКАВАТОР НАВЕСНОЙ | ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ (ЯМОБУР) | ЭКСКАВАТОРНАЯ РУКОЯТЬ | БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ |
| ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ | ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА | СНЕГОМЕТАТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ | ПЕСКО И СОЛЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ |
| ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ | ВИЛЫ ДЛЯ СИЛОСА | ГАЗОНОКОСИЛКА ТОРНАДО | УЛИЧНАЯ МОЙКА |

СЕТЫ ИЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 9.6

(ваша скидка до 12 % + стеллаж в подарок)

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE

|  | КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота. |
| --- | --- |
|  | ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом) |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |
|  | ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 12 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования |
|  | НИЗКИЙ ВЕС Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |
|  | УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли).. |
|  | ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации.. |
|  | НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ) Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании.. |
|  | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ Грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч.. |
|  | ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ Расширенная гарантия на гидронасос и колесные гидромоторы. |

МНОГООБРАЗИЕ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE В РОССИИ

ВИДЕООБЗОРЫ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MULTIONE В РОССИИ

multionerus.ru