МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ               МИНИПОГРУЗЧИК MULTIONE 8.4S

| Модель | MultiOne 8.4S (2 скорости) |
| --- | --- |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Мощность/Крутящий момент | 40 ЛС |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Скорость (максимальная) (1) | 12-23 км/ч |
| Поток гидравлического масла | 72 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 2,98 м |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 1600 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 1280 кг |
| Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 1070 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 1700 кг |
| Толкающее усилие | 2050 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 1062 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 825/2090 мм |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 26x12.00-12 |
| Вес | 1740 кг |

(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования

(2) Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

(3) Машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTIONE 8.4S

| - Система Hi-Flow - DBS (Система динамической блокировки) - Делитель крутящего момента - Многофункциональный джойстик - Многодисковый стояночный тормоз - Интегрированные задние противовесы - Самовыравнивающаяся Н-образная телескопическая стрела - Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные двигатели | - 4WD гидростатические двигатели с прямыми приводами и пропорциональным сервоуправлением - 2 скорости - Охладитель гидравлического масла - Гидравлический мультиконнектор - ROPS-FOPS Уровень 1 - ЖК-дисплей с программируемым обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор света и другие 14 индикаторов) - 2 передних рабочих фонаря - Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой |
| --- | --- |

| ГАБАРИТЫ (мм) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Высота по шарниру (стрела не выдвинута) |  | 2320 | I - Длина машины |  | 2690 |
| B - Высота по шарниру (стрела выдвинута) |  | 2980 | L - Дорожный просвет |  | 240 |
| C - Смещение вперед при поднятой выдвинутой стреле |  | 455 | M - Угол заднего свеса |  | 23° |
| D - Смещение вперед при горизонтальной не выдвинутой стреле |  | 445 | M1 - Угол заднего свеса (с противовесами) |  | 22° |
| E - Смещение вперед при горизонтальной выдвинутой стреле |  | 1185 | N - Макс. ширина (стандартные шины) |  | 1280 |
| F - Длина переднего свеса |  | 500 | O - Угол вращения шарнира вниз |  | 36° |
| G - Колесная база |  | 1280 | P - Угол вращения шарнира вверх |  | 29° |
| H - Длина заднего свеса |  | 910 | Q - Высота (стандартные шины) |  | 2040 |
| H1 - Длина заднего свеса с противовесами |  | 1010 | Q1 - Высота с кондиционером (стандартные шины) |  | 2240 |
| Размер шин | Ширина (N) |  |  | Высота(Q) |  |
| 23x8.50-12 | 1070 мм |  |  | 2020 мм |  |
| 23x10.50-12 ET-25 | 1130 мм |  |  | 2020 мм |  |
| 26х12.00-12 ET-50 | 1280 мм |  |  | 2040 мм |  |
| 27x8.50-15 | 1070 мм |  |  | 2080 мм |  |
| 27х10.50-15 | 1150 мм |  |  | 2080 мм |  |

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ MULTIONE 8.4S

|  | 2 ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ 2 передних рабочих фонаря для освещения рабочей зоны |
| --- | --- |
|  | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне. |
|  | ## DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки) Опция проходимости. Эта система работает как дифференциал, принудительно распределяя гидропотоки между бортами минипогрузчика. Особенно подходит для использования на пересеченной местности |
|  | ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА Опция проходимости равномерно распределяющая гидравлическое масло между колесными двигателями. |
|  | СИСТЕМА HI-FLOW Дополнительный насос, который повышает поток гидравлического масла, увеличивая производительность навесного оборудования. |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. |
|  | ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА Система охлаждения контура гидравлического масла |
|  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК 12-функциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием. |
|  | ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор освещения и другие 14 индикаторов) |
|  | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С СИСТЕМОЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ Увеличивает высоту подъёма и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает работу более удобной, особенно в условиях ограниченного пространства. Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
|  | 2 СКОРОСТИ Электрогидравлическая регулировка скорости |
|  | ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. Они уже установлены внутри машины. |

СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 8.4S (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)

| КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ», улучшенная |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.4S, оснащенный опциями: - Плавающий клапан - Автоматическая запирающая/отпирающая пластина - Проставки для колес 55 мм - Усиленные универсальные шины с увеличенным протектором | 4 190 000 рублей |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ MULTIONE МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ФЗ44

(С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 616 ОТ 30.04.2020)

ВОЗМОЖНЫЕ КОДЫ ОКПД2:

28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.230, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.260, 28.22.18.310

ВАРИАНТЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 8.4S                  (всего более 170 видов для любых работ)

| ОСНОВНОЙ КОВШ | ЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ | КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ | КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКСКАВАТОР НАВЕСНОЙ | ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ (ЯМОБУР) | ЭКСКАВАТОРНАЯ РУКОЯТЬ | БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ |
| ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ | ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА | СНЕГОМЕТАТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ | ПЕСКО И СОЛЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ |
| ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ | ВИЛЫ ДЛЯ СИЛОСА | ГАЗОНОКОСИЛКА ТОРНАДО | УЛИЧНАЯ МОЙКА |

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE

|  | КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота. |
| --- | --- |
|  | ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом) |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |
|  | ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 12 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования |
|  | НИЗКИЙ ВЕС Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |
|  | УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли).. |
|  | ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации.. |
|  | НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ) Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании.. |
|  | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ Грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч.. |
|  | ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ Расширенная гарантия на гидронасос и колесные гидромоторы. |

МНОГООБРАЗИЕ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE В РОССИИ

ВИДЕООБЗОРЫ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MULTIONE В РОССИИ

multionerus.ru