ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 70/100

для тракторов мощностью 70 – 100 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 70 – 100 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он может поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.

- Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные операции автономно

Видео Ferri Rotor В России Смотреть

- Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.

- Скорость удаления корня диаметром 50 см: (в среднем: 2 минуты / корень).

- Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 90 см.

- Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.

- Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом

- Простота и легкость в прицеплении к трактору

| ROTOR SPEEDY 80-100 № 3 |  |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 80/100 л.с. |
| BOM | 540 Об./мин. |
| Размеры, см | 230x120x170 |
| Вес, кг | 1000 минимальный |
| Бур, рабочий диаметр | 50 см |
| Глубина макс | 95 см |

- Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки,

- для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо:

- Создание фиксирующей конструкции к трактору.

- Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.

- Два или более гидровывода двустороннего действия

- Трехточечная сцепка II категории.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ

Этот называемый буром инструмент, который позволяет производить разрушение пня в земле, изготовлен из износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами. Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов.

Стандартная комплектация

Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем крутящего момента, Переходная плита (фиксирующая), Бур с рабочим диаметром 50 см.

Стоимость оборудования: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Ярославль

Срок действия предложения: ________

Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по измельчителям Ferri Rotor:

| Видео обзор модели 70/100 |  |  | Измельчитель модели 80/100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |